Люксметр DT-86

Инструкция по эксплуатации

Содержание

- Технические особенности

- Технические характеристики

- Описание передней панели

- Порядок работы

- Замена элементов питания

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота в использовании, компактные размеры и легкий вес

- 3,5-дюймовый ЖК-экран с индикацией: люксы, фут-канделы, низкий уровень зарядки батареи, максимальное значение освещенности

- Точность измерения уровня освещенности в фут-канделах, люксах в широком диапазоне значений

- Четыре диапазона измерений: 0 – 40000 люкс (фут-кандел), единица измерения – 0,1 люкс (фут-кандел)

- Режим автоматического выбора диапазонов измерений

- Режим «Max Hold» (фиксация максимального значения)

- ЖК-экран с автоматической подсветкой

- Автоматическое выключение питания

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 1999 отсчетов, жидкокристаллический с индикацией: люксы, фут-канделы, низкий уровень зарядки батареи, максимальное значение.

Полярность: автоматическое определение, (-) указывает на обратную полярность.

Индикатор перегрузки: «OV».

Индикация низкого уровня батареи: индикатор «ВАТ» отображается в том случае, если элемент питания разряжен.

Скорость измерения: 2,5 раза в секунду, стандартно.

Температура хранения: от -10 до 60°С (14 до 140°F) при относительной влажности < 80%.

Рабочая температура и влажность: от 0 до 40°С (32 до 104°F) при относительной влажности 0 – 80%.

Автоматическое выключение питания: прибор автоматически выключается примерно через 17 минут после последнего измерения.

Питание: один стандартный элемент питания напряжением 9В.

Размеры/вес: 157(Д)×54(Ш)×34(В) мм/170 г

Освещенность

Диапазон измерений: 200, 2000, 20000, 40000 люкс (фут-канделы) (1 фут-кандела = 10,76 люкс)

Точность: ±5% от показаний ± 10 (<10000 люкс (фут-канделы))

Точность: ±10% от показаний ± 10 (> 10000 люкс (фут-канделы))

(20000 люкс – показание на экране × 10, 40000 люкс – показание  на экране × 100)

Индикация перегрузки: «OL»

(откалиброван по стандартной лампе накаливания с  цветовой температурой 2856 К)

Воспроизводимость: ±2%

Температурные характеристики: ±0,1%/°С

Фотодатчик: силиконовый фотодиод с фильтром

- ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Фотодатчик: силиконовый фотодиод

с длительным сроком службы.

- Кнопка режимов MAX и LUX/Fc:

при однократном нажатии кнопки на экране

прибора отображается максимальное

показание освещенности. Следующее

нажатие переводит прибор в режим

измерения. При нажатии и удерживании

кнопки в течение 2 секунд показания

на экране переключаются между люксами

и фут-канделами.

- Питание: включение и выключение питания.

- Управление подсветкой ЖК-экрана: прибор чувствителен к освещенности и автоматически включает подсветку экрана в темноте.

- Автоматический выбор диапазона измерений: ×10 означает, что прибор работает в диапазоне 20000 люкс и показания следует умножить на 10, ×100 означает, что прибор работает в диапазоне 40000 люкс и показания следует умножить на 100.

- ЖК-экран: 1999 отсчетов, жидкокристаллический с индикацией люкс, фут-кандел, разряда батареи ,  максимальных значений.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измерение освещенности

- Нажать кнопку питания прибора, чтобы начать измерение.

- Расположить фотодатчик горизонтально по отношению к источнику света.

- Проверить показания освещенности на ЖК-экране. Если измерение производится в темноте, автоматически включается подсветка экрана прибора.

- Диапазон измерений выбирается автоматически в зависимости от степени освещенности. Имеется четыре диапазона: 200 люкс, 2000 люкс, 20000 люкс,  40000 люкс; 20 фут-кандел, 200  фут-кандел, 2000 фут-кандел, 4000 фут-кандел соответственно.

- Нажать и удерживать кнопку режимов в течение 2 секунд для переключения между люксами и фут-канделами.

- Нажать однократно кнопку режимов для фиксации максимального значения. Нажать указанную кнопку повторно для включения режима измерения освещенности.

- Перегрузка: если на экране отображается надпись «OL», входной сигнал слишком мощный.

- После выполнения измерения удалить фотодатчик от источника света.

- Спектральные характеристики: фотодиод с фильтрами соответствует требованиям CIE (Международная комиссия по освещению), соответствующая кривая V(λ) показана на следующем рисунке.

(Относительная чувствительность)

Спектральная чувствительность

Длина волны (нм)

- Рекомендуемые показатели освещенности:

Местоположение					Люкс

*Офис

Конференц-зал, приемная				200-750

Офисное помещение				700-1500

Машинописное бюро				1000-2000

*Завод

Упаковочный цех, коридор			150-300

Производственная линия				300-750

Линия контроля качества				750-1500

Сборочная линия электронных узлов		1500-3000

*Гостиница

Холл, гардероб					100-200

Приемная, касса 					200-1000

*Магазин

Коридор с лестницей				150-200

Витрина, упаковочный зал				750-1500

Лицевая сторона витрин				1500-3000

*Больница

Больничная палата, подсобное помещение	100-200

Приемная						300-750

Операционная, реанимация			750-1500

*Школа

Аудитория, спортивный зал			100-300

Классная комната					200-750

Лаборатория, библиотека, класс черчения	500-1500

- ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Если на экране прибора отображается символ          , необходимо заменить элемент питания. Для этого следует открыть батарейный отсек и извлечь израсходованный элемент питания, затем установить новый источник питания (1 элемент – 9В).